《Hello Armor：装甲板位姿解算》教案

视觉组第四讲 · 承接 Lecture 3《Hello OOP》

| 课程名称 | 视觉组第四讲：Hello Armor —— 装甲板位姿解算 | 授课时长 | 90 分钟（1.5 小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用对象 | 已完成 Lecture 1~3（Shell/g++、CMake、OpenCV 安装、OOP 与封装）的视觉组新成员 | 授课形式 | 讲授 + 现场演示 + 随堂编程练习 |
| 前置知识 | C++ 基础语法、类与对象、OpenCV 基本 API、上节课的 Camera / Detector 类 | 教具/环境 | Ubuntu 虚拟机、VS Code、OpenCV4、CMake、装甲板实物 + 工业相机、投影 |
| 素材来源 | 本教案整合自《2025 视觉组培训第五课·装甲板位姿解算》与《视觉组第四讲·Hello Armor》两版历史课程录像，统一为本届 Lecture 4 | 配套代码 | LECTURE4 工程（class/ 学生填空版 + answer/ 参考答案版） |

# 一、教学目标

## 1. 知识与理解

理解为什么 2D 检测结果不足以支撑自动瞄准，必须求解装甲板的 3D 位姿（位置 + 朝向）。

理解 PnP（Perspective-n-Points）问题的数学含义：已知 n 组三维-二维对应点及相机内参，求解旋转 R 与平移 t。

理解 tvec、rvec 的物理意义，以及旋转向量、旋转矩阵、欧拉角、四元数之间的转换关系与适用场景（含万向锁问题）。

理解从像素坐标到机器人本体/IMU坐标系的完整变换链条（solvePnP → 手眼标定 → 物理安装测量）在自瞄系统中的位置。

## 2. 技能与实践

能正确调用 cv::solvePnP，按约定顺序构造 objectPoints / imagePoints。

能使用 cv::Rodrigues 完成 rvec 与 rmat 的相互转换，并用反三角函数公式提取欧拉角。

能独立完成 Task 01~05 编程练习并现场调试运行（含常见的工作目录类报错排查）。

## 3. 情感与工程素养

建立“检测只是第一步，位姿才是可用信息”的工程直觉，为后续手眼标定、卡尔曼滤波预测课程埋下伏笔。

养成先猜想、再验证的实验习惯（如“转一转，看一看”环节）。

## 教学重点

cv::solvePnP 的输入输出含义与调用方式；四点坐标的顺序约定与对应关系。

## 教学难点

rvec/rmat/欧拉角/四元数之间的转换关系与万向锁问题的理解；坐标系变换链条的整体把握。

# 二、教学过程与时间分配（共 90 分钟）

| 时间 | 环节 / PPT 页 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:02 (2min) | 开场 P.1 封面 | 说明本讲目标：从“看到装甲板”到“算出装甲板在哪、朝哪”。 | 明确本讲定位与产出。 | 建立学习期待，承上启下。 |
| 0:02-0:03 (1min) | 课程地图 P.2 | 过一遍今天 8 个环节的顺序和大致用时。 | 了解节奏，便于自我把控练习进度。 | 让学生对 90 分钟有整体预期。 |
| 0:03-0:10 (7min) | P0 复习导入 P.3-6 | 快速回顾 OOP/封装/Camera类/Detector类；提问“程序现在手里有什么”，引出 Armor/Lightbar 结构体的 4 个 2D 点；用“3号车 vs 4号车”“同一装甲板三种朝向”两组照片提问引入。 | 回答提问，讨论仅凭 2D 点能否判断距离与朝向。 | 确认前置知识到位，制造认知冲突，引出本讲必要性。 |
| 0:10-0:17 (7min) | P1 为什么需要位姿 P.7-9 | 讲解“位姿=位置+朝向”；用飞机比喻讲 yaw/pitch/roll；介绍装甲板局部坐标系与相机坐标系；讲两条工程理由（相机枪管不共轴、机器人会自转）。 | 记录两个坐标系的定义与 ARMOR_WIDTH/LIGHTBAR_LENGTH 数值。 | 让学生带着“为什么要学”的动机进入数学/API部分。 |
| 0:17-0:31 (14min) | P2 PnP 原理与 API P.10-13 | 讲解 PnP 问题定义；逐参数讲解 cv::solvePnP 签名；讲解 tvec 含义；rvec 留悬念。 | 对照 PPT 抄写函数签名到自己代码注释里，标出每个参数对应关系。 | 把“黑箱函数”拆解成学生能看懂的输入输出，降低后续编程门槛。 |
| 0:31-0:51 (20min) | P3 动手实验一 Task01-03 P.14-19 | 讲解项目结构与点序约定；逐个 Task 讲解思路（不直接给答案）；巡场答疑；现场跑通演示；讲解 video.avi 找不到的经典报错。 | 打开 LECTURE4 工程，依次完成 Task01(object_points)→Task02(img_points)→Task03(solvePnP调用)，编译运行验证 tvec 是否被正确解出。 | 第一次编程实操，把“坐标系”这一抽象概念落到 4 个具体数字上；通过报错培养调试能力。 |
| 0:51-1:05 (14min) | P4 rvec揭秘与旋转表示法 P.20-25 | 组织“转一转看一看”小实验，引导学生观察 rvec 分量变化规律；讲解 rvec 定义（轴+角）；讲 rvec⇄rmat（Rodrigues）与 rmat→欧拉角公式（INT_YXZ）；讲万向锁与四元数（点到为止）。 | 亲手/观摩转动装甲板，口头描述观察到的规律；记录 INT_YXZ 公式。 | 用实验建立直觉，再给出数学表达，符合“具体到抽象”的学习曲线；埋下四元数伏笔。 |
| 1:05-1:21 (16min) | P5 动手实验二 Task04-05 P.26-28 | 讲解 Task04(打印tvec/rvec)、Task05(Rodrigues+反三角函数算欧拉角)的思路与提示；巡场答疑；邀请1-2名学生上台演示、描述观察到的yaw/pitch/roll变化。 | 完成 Task04、Task05，编译运行，转动装甲板观察角度实时变化；被邀请学生上台演示并回答提问。 | 完成本讲的完整编程闭环：从像素点到人类可读的角度；用提问巩固对 tvec 不变/rvec 变化等边界情况的理解。 |
| 1:21-1:27 (6min) | P6 坐标系全景 P.30-32 | 提出“我真的对准了吗”的问题，讲相机与枪管不共轴场景；讲完整变换链条：像素→相机(solvePnP)→机器人本体(手眼标定)→IMU(实际安装)。 | 跟随讲解建立全局坐标链条的心智图，明确今天只完成了第一环。 | 把今天的内容放进整个自瞄系统的大图景里，衔接后续课程（手眼标定、卡尔曼滤波）。 |
| 1:27-1:30 (3min) | P7 总结 P.33 | 带学生过一遍 7 条知识点回顾。 | 对照自己的笔记/代码自查是否都掌握。 | 巩固记忆，暴露遗漏点。 |
| 1:30 (结束前1min内完成，可延展至课后) | 作业布置 & Q&A P.34-35 | 布置必做/进阶/思考题三档作业，说明下节课会抽查思考题；开放提问。 | 记录作业要求，提出遗留问题。 | 分层作业兼顾进度不同的学生；思考题为下节课内容（四元数/滤波）预热。 |

# 三、Task 01~05 参考答案（教师用，不对学生展示）

注：PPT 学生版仅给出填空模板与提示，不含以下答案；请教师课前自行验证工程可编译运行。

## Task 01：object_points（装甲板局部坐标系，单位：米）

约定：原点在装甲板中心，x 轴向右为正，y 轴向下为正；半宽 = ARMOR_WIDTH/2 = 0.0675，半高 = LIGHTBAR_LENGTH/2 = 0.028。

static const std::vector<cv::Point3f> object_points {
    { -0.0675, -0.028, 0 },  // 点 1  左上
    {  0.0675, -0.028, 0 },  // 点 2  右上
    {  0.0675,  0.028, 0 },  // 点 3  右下
    { -0.0675,  0.028, 0 }   // 点 4  左下
};

## Task 02：img_points（像素坐标系）

std::vector<cv::Point2f> img_points{
    armor.left.top,     // 点 1  左上
    armor.right.top,    // 点 2  右上
    armor.right.bottom, // 点 3  右下
    armor.left.bottom   // 点 4  左下
};

## Task 03：调用 solvePnP

cv::Mat rvec, tvec;
cv::solvePnP(object_points, img_points, camera_matrix, distort_coeffs, rvec, tvec);

## Task 04：显示 tvec / rvec

tools::draw_text(img, fmt::format("tvec:  x{:.2f} y{:.2f} z{:.2f}",
    tvec.at<double>(0), tvec.at<double>(1), tvec.at<double>(2)), cv::Point(10, 30));
tools::draw_text(img, fmt::format("rvec:  x{:.2f} y{:.2f} z{:.2f}",
    rvec.at<double>(0), rvec.at<double>(1), rvec.at<double>(2)), cv::Point(10, 60));

## Task 05：rvec → rmat → 欧拉角

cv::Mat rmat;
cv::Rodrigues(rvec, rmat);
 
double yaw   = atan2(rmat.at<double>(0, 2), rmat.at<double>(2, 2)) * 57.3;
double pitch = -asin(rmat.at<double>(1, 2)) * 57.3;
double roll  = atan2(rmat.at<double>(1, 0), rmat.at<double>(1, 1)) * 57.3;
 
tools::draw_text(img, fmt::format("euler angles:  yaw{:.2f} pitch{:.2f} roll{:.2f}",
    yaw, pitch, roll), cv::Point(10, 90));

# 四、演示与教具清单

装甲板实物 1 块（已标注 1/2/3/4 号点，双面胶或标签笔现场标注亦可）。

工业相机 + 三脚架或手持云台，USB 连接授课用虚拟机/主机。

已预装好 Ubuntu + OpenCV4 + CMake 的虚拟机镜像，LECTURE4 工程（class/ 与 answer/ 两份）提前拷贝到桌面。

备用：若相机/虚拟机现场故障，用 answer/ 版本预录制的运行视频（video.avi）作为降级演示方案。

投影分屏：一路放 PPT，一路放代码/终端，便于学生对照。

# 五、作业布置

## ① 必做

完成 Task 01~05（课上未完成部分），本地编译运行通过，画面上能正确显示 tvec / rvec / yaw / pitch / roll。

## ② 进阶

将本讲 solvePnP 代码接入上节课自己实现的 Camera + Detector 类，用真实摄像头实时显示装甲板三维位姿（而非固定 video.avi）。

## ③ 思考题（下节课抽查）

什么姿态下欧拉角会出现万向锁？用 quaternions.online 交互验证你的猜想，并简述观察到的现象。

# 六、教学反思（课后填写）

1. 学生完成 Task01~05 的平均耗时是否与预期（20+16min）一致？哪个 Task 卡壳最多？

2. “转一转看一看”环节的引导提问是否成功让学生自己猜出 rvec 的含义？

3. 坐标系全景（P6）部分学生反馈是否偏抽象，是否需要增加一个更具体的例子？

4. 是否需要为下节课（手眼标定/卡尔曼滤波）调整本讲结尾的预告内容？