《Hello Armor：装甲板位姿解算》教案

视觉组第四讲 | 课程任务修订版

| 课程定位 | 承接 Lecture 3《Hello OOP》，将 Detector 的 4 个二维灯条端点变成装甲板相对相机的三维位姿。 | 授课时长 | 90 分钟（1.5 小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用对象 | 已完成 C++、CMake、OpenCV 基础，以及 Camera / Detector 类阅读的视觉组新成员。 | 授课形式 | 讲授 + 现场演示 + 随堂编程 |
| 本讲产出 | 运行 PnP 位姿解算，显示 rvec、tvec、距离、瞄准 yaw/pitch 与重投影 RMS。 | 配套工程 | lecture4/class 学生版；lecture4/answer 教师参考版 |
| 课程边界 | 本讲只完成相机坐标系内的位姿解算；手眼标定、弹道补偿和 IMU 融合留给后续课程。 | 核心验收 | 红色观测点与绿色重投影点基本重合 |

配套课件：Lecture4_HelloArmor_装甲板位姿解算_课程任务修订版_v4.pptx

一、教学目标

1. 知识与理解

理解为何 2D 检测结果不足以直接瞄准：距离和朝向仍未知，且像素位置会随目标姿态变化。

理解 PnP 的输入和输出：已知 3D-2D 对应点、相机内参与畸变参数，求 X_camera = R · X_armor + t。

理解 rvec / tvec 的物理含义；区分装甲板自身欧拉角与相机指向目标的 yaw / pitch。

理解重投影是位姿结果的现场自检手段，并能从高 RMS 追查点序或标定问题。

2. 技能与实践

能按左上、右上、右下、左下的固定顺序构造小装甲板 3D 点与检测到的 2D 点。

能调用 cv::solvePnP、cv::projectPoints，并通过 RMS 量化重投影误差。

能从 tvec 计算目标距离和相机坐标系下的瞄准 yaw / pitch，并用 CTest 验收自己的实现。

3. 工程素养

形成“检测输出需要通过几何验证”的习惯，不把 solvePnP 当作不可解释的黑箱。

知道当前模块的边界：本讲只到相机坐标系，不把未做手眼标定的结果当成云台或 IMU 坐标。

教学重点与难点

重点：四点对应关系、cv::solvePnP 的输入输出、重投影验证。

难点：理解 tvec 与 rvec 的坐标系含义；区分目标自身姿态、相机瞄准角和后续云台控制量。

提示：本讲数据以 1280 × 1024 标定分辨率为前提。若视频或相机分辨率改变，必须匹配重标定后的内参或缩放内参。

二、90 分钟教学过程与时间分配

课件共 37 页。下表的页码对应修订版课件，合计 90 分钟。

| 时间 | 环节 / PPT | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:02 2 分钟 | 开场 P.1 | 说明今天从“检测到装甲板”走到“得到可验证的三维位姿”。 | 确认本讲的最终画面与任务产出。 | 建立目标 |
| 0:02–0:03 1 分钟 | 路线图 P.2 | 快速说明 90 分钟的节奏，标出两段上机时间。 | 了解学习路径和上机节点。 | 掌握节奏 |
| 0:03–0:10 7 分钟 | 复习导入 P.3–6 | 回顾上一讲的 Camera、Detector、Armor；追问四个 2D 点还缺什么信息。 | 辨认 left/right 的 top/bottom，回答 2D 点不能直接给出的量。 | 承接 OOP 与检测 |
| 0:10–0:17 7 分钟 | 为何需要位姿 P.7–10 | 讲解位置 + 朝向；明确相机 x 右、y 下、z 前，以及装甲板局部原点在中心。 | 记录两套坐标系和小装甲板尺寸。 | 统一坐标约定 |
| 0:17–0:31 14 分钟 | PnP 原理与 API P.11–14 | 用 X_camera = R · X_armor + t 解释 solvePnP；逐项说明 objectPoints、imagePoints、K、畸变、rvec、tvec。 | 把每个 API 参数连回对应的数据来源。 | 把 API 解释成几何关系 |
| 0:31–0:51 20 分钟 | 上机一：Task 01–03 P.15–20 | 演示目录、构建和资源复制；给出点序提示，巡场但不投放答案。 | 填写 3D 点、2D 点、solvePnP，运行并观察 tvec / rvec。 | 完成 PnP 主链路 |
| 0:51–1:05 14 分钟 | rvec 与旋转表示 P.21–26 | 通过转动装甲板观察 rvec；讲 Rodrigues、旋转矩阵、欧拉角与万向锁。 | 说出 rvec 表示旋转轴与角；比较旋转量与瞄准角。 | 建立旋转直觉 |
| 1:05–1:21 16 分钟 | 上机二：Task 04–05 P.27–30 | 解释红色观测点、绿色重投影点和 RMS；说明 Task 05 的 yaw / pitch 是几何瞄准角。 | 补齐重投影、RMS、距离和瞄准角，截取验收画面。 | 建立可验证闭环 |
| 1:21–1:27 6 分钟 | 坐标系全景 P.31–33 | 说明相机到云台、云台到 IMU 仍需手眼标定；指出弹道补偿在之后加入。 | 标出本讲在自瞄管线中的位置。 | 控制课程边界 |
| 1:27–1:30 3 分钟 | 总结、作业与问答 P.34–37 | 带学生用验收标准回顾本讲，布置必做和进阶作业。 | 自查代码与记录作业。 | 收束与延伸 |

三、随堂任务设计与教师答案

学生只修改 lecture4/class/src/main.cpp 和 lecture4/class/tasks/pose_solver.cpp 中标有 Task 的区域。answer/ 目录只供教师课前验证或课后讲评。

Task 01：定义小装甲板的 3D 点

坐标原点在装甲板中心。宽度为 0.135 m，高度为 0.056 m。点序固定为左上、右上、右下、左下。

const float half_width = static_cast<float>(kSmallArmorLightbarDistanceM / 2.0);
const float half_height = static_cast<float>(kLightbarLengthM / 2.0);
return {
  {-half_width, -half_height, 0.0F},
  { half_width, -half_height, 0.0F},
  { half_width,  half_height, 0.0F},
  {-half_width,  half_height, 0.0F},
};

提示：不要把 Armor::center 当作图像中的真实四边形角点。PnP 需要的是能与物理 3D 点一一对应的四个端点。

Task 02：构造同序的 2D 像素点

const std::vector<cv::Point2f> image_points{
  armor.left.top,
  armor.right.top,
  armor.right.bottom,
  armor.left.bottom,
};

提示：Task 01 与 Task 02 的序号必须一一对应。若交换两个点，即使 solvePnP 有输出，绿色重投影点也会明显偏离。

Task 03：调用 cv::solvePnP 并检查结果

const auto points_3d = object_points();
if (image_points.size() != points_3d.size() || image_points.size() != 4) return std::nullopt;

PoseResult pose;
const bool solved = cv::solvePnP(
  points_3d, image_points, camera_matrix_, distort_coeffs_,
  pose.rvec, pose.tvec, false, cv::SOLVEPNP_ITERATIVE);
if (!solved || pose.tvec[2] <= 0.0) return std::nullopt;
return pose;

教师提示：tvec 的单位跟随 Task 01 的米制 3D 点。tvec[2] 为正表示目标在相机前方。

三、随堂任务设计与教师答案（续）

Task 04：重投影并计算 RMS

reproject()：

std::vector<cv::Point2f> reprojected_points;
cv::projectPoints(
  object_points(), pose.rvec, pose.tvec,
  camera_matrix_, distort_coeffs_, reprojected_points);
return reprojected_points;

reprojection_rms()：

if (image_points.empty() || image_points.size() != reprojected_points.size()) {
  return std::numeric_limits<double>::infinity();
}
double squared_error_sum = 0.0;
for (std::size_t i = 0; i < image_points.size(); ++i) {
  const cv::Point2f error = image_points[i] - reprojected_points[i];
  squared_error_sum += error.dot(error);
}
return std::sqrt(squared_error_sum / static_cast<double>(image_points.size()));

现场观察：红色 O1–O4 是检测到的像素点，绿色 P1–P4 是由 PnP 位姿重投影出的像素点。稳定、清晰帧中两组点应基本重合；RMS 持续偏大时优先检查点序、尺寸和内参分辨率。

Task 05：从 tvec 得到距离与瞄准角

const double range_m = cv::norm(pose.tvec);
const double horizontal_distance = std::hypot(tvec[0], tvec[2]);
const double yaw_deg = std::atan2(tvec[0], tvec[2]) * 180.0 / CV_PI;
const double pitch_deg = std::atan2(-tvec[1], horizontal_distance) * 180.0 / CV_PI;
return {yaw_deg, pitch_deg};

提示：这里的 pitch 约定为“目标在相机上方时为正”，因此使用 -tvec[1]。它是几何瞄准角，不含弹道下坠、枪口到相机外参和云台零位。

进阶：rvec 与欧拉角

用 cv::Rodrigues 将 rvec 变为旋转矩阵，再在明确旋转顺序和坐标系约定后提取欧拉角。该结果描述装甲板自身的朝向，不替代 Task 05 的相机瞄准 yaw / pitch。

cv::Mat rmat;
cv::Rodrigues(pose.rvec, rmat);
// 选定旋转顺序后再提取欧拉角；记录顺序与坐标系，避免混用公式。

四、构建、验收与课堂调试

1. 课堂构建命令

cd lecture4/class
cmake -S . -B build
cmake --build build --target lecture4_class
./build/lecture4_class

CMake 会把 video.avi 与 tiny_resnet.onnx 自动复制到 build/。学生应从 build/ 目录运行可执行文件，或直接使用 ./build/lecture4_class。

2. 自动验收

# 学生完成填写后
cmake --build build --target lecture4_pose_test
ctest --test-dir build -R lecture4_pose_test --output-on-failure

# 教师课前验证参考答案
cmake --build build --target lecture4_answer_test
ctest --test-dir build -R lecture4_answer_test --output-on-failure

测试使用独立的合成 3D-2D 对应点，检查物理尺寸、点序、平移恢复、近零重投影误差、瞄准角公式和少于四点时的拒绝行为。

3. 课堂验收标准

| 层级 | 验收证据 |
| --- | --- |
| 基础通过 | 学生版可编译；检测到装甲板时能显示 tvec、rvec、距离、yaw / pitch。 |
| 几何正确 | 红色观测点与绿色重投影点在清晰稳定帧中基本重合，RMS 不长期异常偏大。 |
| 自动检查 | lecture4_pose_test 通过。测试会拒绝错误的装甲板尺寸或点序。 |
| 表达正确 | 学生能解释 tvec 是相机坐标系内的位置，Task 05 不是装甲板的欧拉角。 |

4. 高频问题与教师处理

| 现象 | 处理顺序 |
| --- | --- |
| video.avi 或模型找不到 | 确认先构建目标，资源会在构建后复制至 build/；从 build/ 目录运行。 |
| 绿色点明显不在红点上 | 按 Task 01/02 逐项核对左上、右上、右下、左下的点序；再核对小装甲板宽高和 1280 × 1024 内参。 |
| tvec 单位或距离离谱 | 检查 3D 点是否以米为单位；毫米直接送入 PnP 会把距离放大约 1000 倍。 |
| pitch 正负与直觉相反 | 回到相机坐标系 y 轴向下的约定；本讲以“目标在画面上方，pitch 为正”定义。 |
| 没有装甲板输出 | 先确认视频播放和模型加载，再检查检测器阈值、当前画面中的装甲板颜色与分类置信度。 |

五、教具、作业与课后反思

课前准备清单

授课机或虚拟机：OpenCV、CMake、fmt 及 C++17 编译环境可用；提前构建一次 lecture4_answer_test。

项目资源：lecture4/class/video.avi 与 tiny_resnet.onnx 齐全，学生版和答案版均可访问。

演示物：装甲板实物，最好标记左上、右上、右下、左下四个点；投影分屏显示课件和终端。

降级方案：若相机或现场检测不可用，使用 video.avi 与答案版演示重投影闭环。

作业布置

必做

完成 Task 01–05，提交可运行代码、包含红绿点和 RMS 的运行截图，以及 lecture4_pose_test 通过的终端截图。

进阶

为 rvec 增加 Rodrigues 旋转矩阵与欧拉角显示。提交时注明旋转顺序和使用的坐标系，并说明它为何不同于 Task 05 的瞄准角。

思考

若相机与枪管不共轴，为什么仅凭本讲的 tvec 还不能直接发射？下一步还需要哪些外参或模型？

课后反思（授课教师填写）

□ Task 01/02 的点序是否成为主要卡点？是否需要把四点标号贴在装甲板实物上？

□ 学生是否能把“红绿点对齐”解释为几何验证，而不只是视觉效果？

□ rvec、欧拉角和 Task 05 瞄准角的区别是否讲清？下次是否需要增加一个反例？

□ 课堂设备与构建环境是否稳定？需不需要在下次课前补充环境检查脚本？